Palmira, Febrero 20 de 2021

Señor: KAL TIRE S.A.

Wilson Gomez.                                                                                                                                  Gerente proyecto mayaguez.

Asunto: Informe técnico IET-335.

El equipo llega a nuestras instalaciones con problemas de consumo de agua y aceite motor. Se realiza revisión encontrando devolución de sistema de refrigerante por depósito auxiliar. Se procede a bajar culata encontrando cilindros No 1 y 2 con ralladuras en sus camisas. Por lo cual se solicita a la rectificadora realizar mediciones de bloque motor y culata. Teniendo como resultado en la culata un pandeo de 7 milésimas y bloque de 2 milésimas. Con lo encontrado se procede a diagnosticar reparacion general de motor y cambio de culata por las medidas encontradas. Posibles causas por las cuales se da esta falla son recalentamiento de motor (falta de agua en su sistema de refrigeración o bajas medidas de aceite).

El motor perteneciente a este equipo fue reparado a mediados de julio del año 2018 con un kilometraje de 206.014 a la fecha an trascurrido 31 meses y su kilometraje actual es de 320.480 lo que nos indica que a recorrido 114.466 kilómetros.

Se adjunta imágenes de novedades encontradas.

Cordialmente,

Jesus Sepulveda.                                                                                                        Jefe Taller.